附件1

采购设备详细技术参数及要求

1、天融信NGFW4000系列防火墙   打★为必须满足项

| 基本要求 | 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
| --- | --- | --- |
| 系统性能 | ★性能指标 | 吞吐率≥8Gbps，最大并发连接数≥220万；每秒新建连接≥20万； |
| 硬件配置 | ★硬件指标 | 标准机架式机箱 ；默认配置6个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP光口插槽，2个可插拨的扩展槽（可扩展16个千兆接口或4个万兆接口） 。 |
| 网络 接入 | 工作模式 | 支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； |
|  | 路由交换 | 支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； |
|  |  | 支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发； |
|  | 智能DNS | 支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 |
| 虚拟系统 | 资源虚拟化 | 支持在一台物理设备上划分出最大4094个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； |
|  | 功能虚拟化 | 支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化； |
| 应用管控 | ★开通用识别功能模块 | 内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等；内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义； |
| 访问控制 | 一体化访问控制 | 内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（入侵防御、URL过滤、病毒过滤、数据防泄漏DLP、内容过滤、文件过滤、审计、APT）的识别与控制； |
|  |  | 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址。 |
| 安全防护 | ★开通入侵防御功能模块 | 内置攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为；支持web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持超过4200+攻击特征库，同时支持自定义特征库,且厂商具备强大的漏洞和功放研究能力，为CNNVD一级支撑单位，能够确保每周至少更新1次攻击特征库。 |
|  | 未知威胁防御 | 支持APT防御，不依赖于攻击、恶意代码等特征库进行检测，通过沙箱技术对于未知漏洞攻击（0day/1day漏洞）、木马、病毒具有检测能力；可根据用户环境，将APT工作模式设置为深度模式或者智能模式。 |
|  |  | 支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警。 |
|  | DDOS防御 | 内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义。 |
|  |  | 支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描，以及Fraggle、icmp redirect、icmp unreachable、land、ping of death、smurf、route record、source route、tcp flag、tracert、winnuke等异常报文攻击。 |
|  |  | 支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略。 |
|  |  | 支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间。 |
|  | ★开通病毒过滤功能模块 | 内置病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御，对每种协议数据流的检测方向可选双向、上传、下载。 |
|  |  | 内置至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，符合等级保护相关标准对网关防病毒特征库和主机防病毒特征库异构的要求；病毒特征库规模超过400万。 |
|  |  | 支持病毒白名单，用户可以根据实际业务需求将特定威胁进行排除 。 |
|  | ★开通URL过滤功能模块 | 内置互联网URL分类库，支持超过80大类、2500万的URL地址分类库，用户可根据上述网站类别，对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为，从而净化网络应用环境； |
|  | ★DLP数据防泄漏 | 内置DLP数据防泄漏引擎，可针对发送者或接收者模式配置独立的DLP策略，对数据进行监控识别，达到敏感数据防护目的。 为提高产品的可用性，需支持识别的加密文件格式不少于12种；压缩文件格式不少于25种，如RAR、ZIP、GZ、TAR等；支持识别Linux，Unix等非Winodws的文件类型；支持识别异常文件格式类型；支持识别自定义文件类型。 |
|  | 配置维护 | 支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个。 |
|  | 升级维护 | 支持多个系统升级包并存，系统升级包文件数量不少于5个 。 |
| ★其他 |  | 提供原厂针对本项目三年免费售后服务承诺函； 所有模块提供三年特征库免费升级。 |

2、华三MSR5620路由器  打★为必须满足项

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★接口模块插槽数 | ≥2 |
| ★架构 | 模块化路由器，控制/转发平面分离；支持冗余主控。 |
| ★固定端口数 | 3GE(COMBO)+2SFP+ |
| ★性能 | 包转发能力16MPPS_214MPPS，带业务的IPv4性能（IMIX）≥3Gbps |
| 电源 | 支持内置电源数≥2 |
| ★接口类型 | 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口 |
| ★安全特性 | 支持PORTAL，PPPoE Client&Server， 802.1x |
| 局域网协议 | Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x |
| ★虚拟化 | 支持网络设备虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，提升链路利用率，支持跨设备链路聚合。 |
| 广域网协议 | PPP、PPPoE Client、PPPoE Server |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、IS-IS、IGMP、MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM、PIM SSM、MBGP、MSDP、路由策略等路由协议和策略。 |
| MPLS | 支持LDP，LSPM，MPLS TE，MPLS FW，MPLS/BGP VPN，L2VPN，MPLS支持组播；支持基本的MPLS 和 TE功能 ，支持RSVP-TE（RSVP流量工程扩展协议）；支持静态建立LSP隧道，LSP隧道优先级，LSP隧道抢占。 |
| IPv6特性 | 支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE； 支持IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP 。 |
| QoS | 提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于ACL，IP Precedence，ATM CLP，802.1P，DAR流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制。 |
| 虚拟路由器 | 支持把路由器在逻辑上划分为多台虚拟的路由器，每台虚拟路由器有自己独立的路由表和相应的参与数据转发的接口。 |
| 可靠性 | 支持VRRP，支持VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份，支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份。 |
| ★数据中心特性 | 具备以太网二层虚拟化互联（EVI）特性。 |
| ★嵌入式自动化架构 | 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器 。 |
| 管理特性 | 支持SYSLOG、 SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退； 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱。 |
| BFD | 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换。 |
| ★其他 | 产品一年免费售后服务。 |